Краткое руководство пользователя

информатора речевого электронного «Электроника МС6610.01»

со сменным модулем памяти маршрутов ППК

1. Назначение

Информатор речевой электронный НПЦ3.553.057 «Электроника МС6610.01» (далее по тексту - информатор) предназначен для записи, хранения и воспроизведения речевой информации, связанной с движением и остановками транспорта, и других служебных сообщений, ранее записанных и хранимых в памяти модуля ППК, регистрации моментов времени, связанных с воспроизводимыми сообщениями (функция «Протокол движения»), а также для воспроизведения речи водителя при работе от микрофона  на акустическую систему салона в подвижных единицах городского транспорта. В информаторе имеется визуальное отображение текущего времени и текстового описания речевого сообщения, подготовленного для воспроизведения. В информаторе установлен контрольный громкоговоритель, на котором дублируются воспроизводимые речевые сообщения.

Информатор обеспечивает выполнение следующих операций:

- выбор текущего маршрута (из числа прошитых в ППЗУ модуля ППК);

- воспроизведение очередного речевого сообщения текущего маршрута;

- индикация текстового описания очередного речевого сообщения;

- перемотка сообщений вперед и назад;

- регистрация момента времени, связанного с текущим воспроизводимым сообщением, в ППЗУ модуля ППК;

- индикация текущего времени.

Питание информатора осуществляется от бортовой сети постоянного тока подвижной единицы при колебаниях напряжения от 15 до 50 В.

Информатор имеет выходной усилитель низкой частоты (УНЧ), который работает на низкоомную нагрузку с сопротивлением не менее Rнаг  = 4 Ом. Выходная мощность УНЧ при этом не менее Рвых = 8 Вт.

Информатор  обеспечивает  регулировку громкости сигнала.

Не допускается короткое замыкание выхода УНЧ информатора !

Не допускается подключение или отключение модуля ППК при воспроизведении речевого сообщения!

Допускается подключение или отключение модуля ППК при включенном питании информатора только в паузах между речевыми сообщениями!

Информатор обеспечивает возможность воспроизведения речевых сообщений с выносного микрофона, подключенного к разъему «МКФ», расположенному на задней панели информатора.

На передней панели информатора расположены следующие органы управления и элементы индикации (рис. 1):

 - тумблер включения питания «ВКЛ.»;

 - светодиодный индикатор;

 - кнопка воспроизведения в основном режиме «»;

 - кнопка режима начальной установки «»;

 - кнопка текущего времени «»;

 - регулятор громкости «»;

 - жидкокристаллический индикатор;

 - разъем для подключения сменного модуля ППК.

На задней панели информатора расположены следующие элементы (рис. 2):

 - предохранитель;

 - разъём подключения питания и громкоговорителей;

 - разъем для подключения микрофона/компьютера «МКФ».

2. Общее описание работы информатора

Информатор имеет следующие режимы работы:

- Основной режим (по включению питания).

В основном режиме производится воспроизведение речевой информации об остановках транспорта и дополнительных служебных сообщений, а также имеется возможность выбора маршрута движения (из числа прошитых в ППЗУ модуля ППК) и начальной остановки при движении по выбранному маршруту.

- Режим начальной установки:

- выбор маршрута движения;

- выбор начальной остановки.

- Режим программирования.

- Основной режим.

В основном режиме светодиодный индикатор передней панели информатора имеет зеленый цвет свечения.

Кнопка «»:

- однократное нажатие - воспроизведение текущего речевого сообщения (сопровождается желто-оранжевым свечением светодиодного индикатора);

- нажатие и удержание в нажатом состоянии - перемотка сообщений вперед (по одному тональному сигналу на каждое сообщение).

Кнопка «»:

- однократное нажатие – индикация текущей даты в течение 2 сек;

Кнопка «»:

- однократное нажатие – переход в режим начальной установки.

Во время воспроизведения текущего речевого сообщения имеется возможность приостановки воспроизведения (например, с целью произнесения чего-либо через микрофон без потери части звуковой информации). Для этого необходимо нажать кнопку «» и удерживать ее до появления мигающего зелено-красного цвета светодиодного индикатора. Продолжение воспроизведения осуществляется повторным нажатием кнопки «».

Также имеется возможность экстренного прерывания текущего сообщения путем нажатия и удержания кнопки «» до появления короткого звукового сигнала. При этом воспроизведение прерывается и текущим становится следующее речевое сообщение.

Примечание: возможность приостановки и экстренного прерывания воспроизведения текущего речевого сообщения отсутствует у информаторов с версией микропрограммы выше версии v3.5 (переработаны процедуры обработки нажатий кнопок).

- Режим начальной установки.

В режиме начальной установки светодиодный индикатор передней панели информатора имеет красный цвет свечения.

После перехода в режим начальной установки (нажатием кнопки «») последовательными нажатиями кнопки «» выбирается требуемый маршрут движения. Последующее нажатие кнопки «» обеспечивает переход к выбору речевого сообщения, соответствующего началу движения. Перебор сообщений вперёд по списку осуществляется нажатиями кнопки «», назад по списку - нажатиями кнопки «». Последующее после завершения выбора нажатие кнопки «» производит возврат информатора в основной режим.

- Режим программирования.

В режиме программирования светодиодный индикатор передней панели информатора имеет желтый цвет свечения.

Режим программирования предназначен для изменения информации в ППЗУ модуля ППК, работы с протоколом графика движения (его считывание, очистка), установки времени часов информатора. Все указанные действия осуществляются при помощи АРМ подготовки фонограмм, к которому подключен информатор (см. «АРМ подготовки данных. Руководство оператора» 589.10600505.00001-01 34 02).

Для обеспечения работы в режиме программирования необходимо:

- подключить внешний источник питания с постоянным напряжением 18…30 В и максимальным током нагрузки не менее 2 А к разъему «ПИТ». Для подключения должен использоваться разъем типа 2РМ14КПН4Ш1В1В (конт. 1: «+ ПИТ», конт. 2: «– ПИТ»);

- соединить кабелем НПЦ4.854.002 разъем СОМ-порта компьютера и гнездо «МКФ» информатора при выключенном питании информатора;

- включить питание информатора, удерживая нажатой кнопку «» до появления надписи «Программирование данных» на индикаторе информатора;

- запустить на компьютере программу Info.exe и произвести необходимые действия (см. «АРМ подготовки данных. Руководство оператора» 589.10600505.00001-01 34 02);

- Выход из режима программирования осуществляется выключением питания информатора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

XP1

| Цепь | Конт. |
| --- | --- |
| + ПИТ. | 1 |
|  ПИТ. | 2 |
| Гр.+ | 3 |
| Гр. | 4 |

XP2

| Конт. | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | + ПИТ. |
| 2 |  ПИТ. |

XS1

| Конт. | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | Гр.+ |
| 2 | Гр. |

| Позиционное обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| XP1 | Вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1В ГЕ0.364.126 ТУ | 1 |  |
| XP2 | Колодка штыревая 502-602 | 1 |  |
| XS1 | Колодка гнездовая 602-602 | 1 |  |

Монтаж вести проводом НВМ-0,2   ГОСТ 17515-72.  L = 0,2 м.

Кабель НПЦ4.854.001.  Схема электрическая принципиальная

XS1

| Цепь | Конт. |
| --- | --- |
| TxD | 3 |
| RxD | 2 |
| GND | 5 |

XP1

| Конт. | Цепь |
| --- | --- |
| 6 | RxD |
| 7 | TxD |
| 2 | GND |

| Позиционное обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| XS1 | Розетка DB-9F с кожухом DP-9 | 1 |  |
| XP1 | Вилка ОНЦ-ВГ-11-7/16-в ГОСТ 12368-78 | 1 |  |

Монтаж вести кабелем КММ4х0,12.  L = 1,7 м.

Кабель АРМ НПЦ4.854.002.  Схема электрическая принципиальная